# Capítulo 3 – Predistorção Digital

## 3.1 Introdução

Nos capítulos anteriores foram apresentados os fundamentos relacionados aos amplificadores de potência, às principais fontes de não linearidade e aos modelos matemáticos utilizados para sua representação. Também foi discutido o princípio de funcionamento da Predistorção Digital (Digital Predistortion – DPD), destacando o modelo Memory Polynomial como uma alternativa capaz de oferecer elevada precisão com complexidade computacional compatível com implementações em hardware.

Este capítulo aprofunda especificamente as arquiteturas de Predistorção Digital, descrevendo sua evolução histórica, os principais modelos utilizados na literatura e os critérios técnicos que motivaram a escolha da solução empregada no desenvolvimento do DPDnano-Lite.

A Predistorção Digital tornou-se uma tecnologia essencial em sistemas modernos de comunicações sem fio devido à necessidade de combinar elevada eficiência energética com excelente linearidade. Em vez de operar o amplificador em uma região altamente linear — o que reduziria significativamente sua eficiência — o DPD permite compensar matematicamente suas distorções, possibilitando operação próxima da saturação.

De forma geral, a cadeia de transmissão pode ser representada por:

Equação (3.1)

x(n) → P(·) → F(·) → y(n)

onde x(n) representa o sinal de entrada, P(·) corresponde ao predistorcedor digital, F(·) representa o amplificador de potência e y(n) é o sinal transmitido.

O objetivo do projeto consiste em determinar uma função P(·) tal que:

Equação (3.2)

F(P(x)) ≈ Gx

em que G representa o ganho linear desejado do sistema.

Embora esse conceito seja simples do ponto de vista matemático, sua implementação prática envolve desafios relacionados à identificação dos coeficientes, representação dos efeitos de memória, estabilidade numérica, precisão em ponto fixo e utilização eficiente dos recursos de hardware.

Nos próximos tópicos serão analisadas as principais arquiteturas de Predistorção Digital descritas na literatura, estabelecendo a fundamentação necessária para a apresentação da arquitetura DPDnano-Lite no capítulo seguinte.