# Capítulo 3 – Predistorção Digital

## 3.3 Arquiteturas Clássicas de Predistorção Digital

Após a consolidação da Predistorção Digital como principal técnica de linearização de amplificadores de potência, diversas arquiteturas matemáticas passaram a ser propostas para atender diferentes requisitos de desempenho, complexidade computacional e facilidade de implementação. Cada modelo procura estabelecer um compromisso entre fidelidade de representação do amplificador e custo de processamento.

De maneira geral, as arquiteturas clássicas de DPD podem ser agrupadas em modelos baseados em tabelas de consulta, modelos polinomiais, modelos derivados da Série de Volterra, modelos Memory Polynomial, extensões como o Generalized Memory Polynomial (GMP) e, mais recentemente, modelos fundamentados em técnicas de aprendizado de máquina.

Independentemente da técnica empregada, o objetivo permanece o mesmo: determinar uma função de predistorção P(·) capaz de compensar a resposta não linear F(·) do amplificador de potência.

Essa condição pode ser representada por:

Equação (3.4)

F(P(x)) ≈ Gx

na qual P(·) representa o predistorcedor digital, F(·) corresponde ao modelo do amplificador de potência e G representa o ganho linear desejado.

Na prática, a diferença entre os diversos modelos está na forma matemática utilizada para representar P(·). Alguns empregam aproximações discretas por meio de tabelas, outros utilizam expansões polinomiais e há ainda aqueles que incorporam memória, termos cruzados ou estruturas neurais para aumentar a capacidade de aproximação.

À medida que a capacidade de modelagem aumenta, cresce também o número de coeficientes, multiplicações, operações de acumulação e memória necessários para implementação. Dessa forma, a escolha do algoritmo deve considerar simultaneamente a qualidade da linearização e os recursos computacionais disponíveis.

Em plataformas FPGA, essa análise torna-se particularmente importante, pois o número de blocos DSP, elementos lógicos, registradores e memória embarcada é limitado. Consequentemente, modelos excessivamente complexos podem inviabilizar a implementação ou reduzir significativamente a frequência máxima de operação.

Nas próximas seções serão analisadas individualmente as principais arquiteturas clássicas de Predistorção Digital, destacando seu princípio de funcionamento, suas vantagens, limitações e adequação para implementação em hardware. Essa análise fundamentará a escolha do modelo Memory Polynomial adotado na arquitetura DPDnano-Lite.