# Capítulo 4 – Arquitetura DPDnano-Lite

## 4.1 Introdução

Este capítulo apresenta a arquitetura DPDnano-Lite proposta neste trabalho, desenvolvida para implementar um algoritmo de Predistorção Digital baseado no modelo Memory Polynomial em dispositivos FPGA com recursos limitados. Diferentemente dos capítulos anteriores, dedicados à fundamentação teórica, esta etapa concentra-se na organização da arquitetura, no fluxo de processamento e nas decisões de projeto adotadas durante o desenvolvimento do sistema.

A arquitetura foi concebida com os objetivos de minimizar a utilização de recursos de hardware, manter elevada taxa de processamento e preservar a precisão necessária para compensar as não linearidades de amplificadores de potência empregados em sistemas modernos de comunicações digitais.

Como plataforma de implementação foi utilizada a FPGA Tang Nano 4K, baseada no dispositivo Gowin GW1NSR-LV4C. Esse dispositivo possui quantidade limitada de blocos DSP, memória embarcada e elementos lógicos, tornando indispensável a adoção de uma arquitetura compacta, modular e parametrizável.

A Figura 4.1 (a ser inserida) apresenta a visão geral da arquitetura proposta, evidenciando o fluxo de processamento desde a entrada das amostras I/Q até a geração do sinal predistorcido.

De forma simplificada, o fluxo de dados pode ser representado como:

Equação (4.1)

x(n) → Linha de Atraso → Ramos Polinomiais → Multiplicação por Coeficientes → Acumulador → Arredondamento → Saturação → y(n)

Cada estágio executa uma função específica e foi implementado como um módulo RTL independente em Verilog‑2001. Essa organização facilita a reutilização de código, simplifica a verificação funcional por meio de testbenches independentes e permite a evolução da arquitetura sem alterações significativas nos demais blocos.

Outro aspecto importante consiste na parametrização da arquitetura. Parâmetros como largura de palavra, formato de ponto fixo, ordem polinomial, profundidade de memória e quantidade de coeficientes são definidos por constantes de configuração, permitindo adaptar o projeto a diferentes dispositivos FPGA mantendo a mesma estrutura lógica.

No DPDnano-Lite, todas as operações aritméticas são realizadas em ponto fixo, reduzindo significativamente o consumo de recursos quando comparado a implementações em ponto flutuante. Além disso, foram incorporados mecanismos de arredondamento, saturação e controle de largura de palavra para preservar a estabilidade numérica durante todo o processamento.

Nas próximas seções serão apresentados detalhadamente o fluxo interno de processamento, a organização dos módulos RTL, a representação numérica adotada, as estratégias de pipeline e as decisões de projeto que permitiram implementar a arquitetura de forma eficiente na FPGA Tang Nano 4K.