# Capítulo 4 – Arquitetura DPDnano-Lite

## 4.2 Visão Geral da Arquitetura DPDnano-Lite

Esta seção apresenta a organização geral da arquitetura DPDnano-Lite, descrevendo os principais blocos funcionais responsáveis pela implementação do algoritmo Memory Polynomial em hardware digital. A arquitetura foi desenvolvida seguindo uma abordagem modular, permitindo que cada etapa do processamento seja implementada, verificada e otimizada de forma independente.

A Figura 4.2 (a ser inserida) deverá apresentar o diagrama em blocos completo da arquitetura, evidenciando o fluxo de dados entre os módulos RTL.

De forma resumida, a arquitetura pode ser representada pela seguinte sequência de processamento:

Equação (4.2)

Entrada IQ → iq_delay → poly_kernel → poly_branch → coeff_bank → complex_mult → complex_add → rounding → saturator → Saída IQ

Cada bloco executa uma função específica dentro da cadeia de processamento.

• Entrada IQ: recebe as componentes em fase (I) e em quadratura (Q) provenientes do modulador digital.

• iq_delay: implementa a linha de atraso correspondente à profundidade de memória do modelo Memory Polynomial.

• poly_kernel: calcula as potências da envoltória necessárias para a geração dos termos polinomiais.

• poly_branch: produz os diferentes ramos polinomiais parametrizados pela ordem do modelo.

• coeff_bank: armazena os coeficientes complexos previamente identificados durante o processo de treinamento do predistorcedor.

• complex_mult: realiza a multiplicação entre cada termo polinomial e seu respectivo coeficiente complexo.

• complex_add: acumula todas as contribuições provenientes dos ramos polinomiais.

• rounding: converte o resultado interno para o formato numérico de saída, realizando arredondamento e ajuste de escala.

• saturator: limita a saída ao intervalo representável pelo formato de ponto fixo, evitando overflow.

A divisão da arquitetura nesses módulos apresenta diversas vantagens. Cada bloco possui interface bem definida, pode ser validado por testbenches independentes e pode ser reutilizado em futuras versões da arquitetura. Essa modularidade também facilita a manutenção do código RTL e a identificação de falhas durante o processo de verificação funcional.

Outro benefício importante é a possibilidade de inserção de registradores de pipeline entre os módulos. Essa estratégia reduz o caminho crítico, aumenta a frequência máxima de operação e permite melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na FPGA.

No DPDnano-Lite, todos os módulos foram desenvolvidos em Verilog-2001 e parametrizados por meio de constantes definidas no arquivo de configuração da arquitetura. Dessa forma, alterações na largura de palavra, profundidade de memória ou ordem polinomial podem ser realizadas sem modificar a estrutura principal do projeto.