# Capítulo 4 – Arquitetura DPDnano-Lite

## 4.4 Fluxo de Processamento da Arquitetura DPDnano-Lite

Após a definição da representação numérica, o próximo passo consiste em analisar o fluxo de processamento interno da arquitetura DPDnano-Lite. O caminho percorrido pelas amostras I/Q foi organizado de forma sequencial e pipeline, permitindo elevada taxa de processamento com baixo consumo de recursos.

Cada amostra complexa percorre uma sequência fixa de módulos RTL, sendo que cada bloco executa uma operação específica antes de encaminhar o resultado ao estágio seguinte.

Equação (4.3)

x(n) → iq_delay → poly_kernel → poly_branch → coeff_bank → complex_mult → complex_add → rounding → saturator → y(n)

No primeiro estágio, o módulo iq_delay armazena as amostras necessárias para representar a profundidade de memória do modelo Memory Polynomial. Em seguida, o módulo poly_kernel calcula as grandezas intermediárias utilizadas na formação dos termos polinomiais.

O módulo poly_branch gera os diferentes ramos do modelo conforme a ordem polinomial configurada. Cada ramo é associado ao respectivo coeficiente complexo armazenado no módulo coeff_bank.

Na sequência, o módulo complex_mult realiza a multiplicação entre cada termo polinomial e seu coeficiente complexo. Os produtos são encaminhados ao módulo complex_add, responsável pela acumulação de todos os ramos e pela formação do resultado interno do predistorcedor.

Após a acumulação, o módulo rounding executa o ajuste de escala e o arredondamento para o formato de saída. Finalmente, o módulo saturator limita os valores ao intervalo representável em Q1.15, eliminando condições de overflow.

A Figura 4.4 (a ser inserida) deverá ilustrar o fluxo temporal das amostras ao longo do pipeline, indicando os registradores entre os módulos e a evolução dos dados a cada ciclo de relógio.

A utilização de pipeline reduz o caminho crítico entre registradores, permitindo aumentar a frequência máxima de operação. Além disso, após o preenchimento inicial do pipeline, uma nova amostra pode ser processada a cada ciclo de clock, elevando o throughput da arquitetura.

Embora exista uma latência correspondente ao número de estágios do pipeline, essa característica não compromete o funcionamento do predistorcedor, pois o sistema opera continuamente sobre um fluxo de amostras sincronizado.

A estrutura modular e pipeline adotada no DPDnano-Lite facilita a verificação funcional por meio de testbenches independentes, simplifica a síntese em FPGA e permite futuras expansões da arquitetura sem alterações significativas na organização geral do projeto.