# Capítulo 4 – Arquitetura DPDnano-Lite

## 4.5 Arquitetura Pipeline e Sincronização Temporal

Uma das principais estratégias empregadas na arquitetura DPDnano-Lite para elevar o desempenho foi a utilização de pipeline entre os módulos RTL. Essa técnica consiste em dividir o processamento em estágios sequenciais separados por registradores, reduzindo o caminho crítico e permitindo frequências de operação mais elevadas.

Na arquitetura proposta, cada estágio executa apenas uma parcela do processamento total. Após concluir sua operação, os resultados são registrados e disponibilizados ao estágio seguinte no próximo ciclo de clock. Dessa forma, diferentes amostras podem ser processadas simultaneamente em diferentes estágios do pipeline.

Equação (4.4)

Latência = N_estágios × T_clock

em que N_estágios representa o número de estágios pipeline e T_clock corresponde ao período do sinal de relógio.

Após o preenchimento inicial do pipeline, a arquitetura passa a entregar uma nova amostra processada a cada ciclo de clock, característica que pode ser expressa por:

Equação (4.5)

Throughput = 1 amostra / ciclo de clock

Essa organização aumenta significativamente a capacidade de processamento sem exigir aumento proporcional da frequência de operação ou duplicação de recursos de hardware.

A Figura 4.5 (a ser inserida) deverá apresentar um diagrama temporal ilustrando a propagação de diferentes amostras pelos estágios do pipeline, evidenciando a coexistência de múltiplas amostras em processamento simultâneo.

Na implementação do DPDnano-Lite, registradores foram inseridos em pontos estratégicos entre os módulos iq_delay, poly_kernel, poly_branch, complex_mult, complex_add, rounding e saturator. Essa distribuição reduz atrasos de propagação, melhora o fechamento de temporização e facilita o roteamento durante a síntese da FPGA.

A sincronização temporal entre os módulos é realizada por um único domínio de clock, simplificando o projeto RTL e eliminando problemas associados ao cruzamento entre diferentes domínios de relógio. O sinal de reset inicializa todos os registradores do pipeline, garantindo um estado conhecido antes do início da operação.

Além do aumento de desempenho, a organização pipeline contribui para a escalabilidade da arquitetura. Novos ramos polinomiais, maior profundidade de memória ou módulos adicionais podem ser incorporados com impacto reduzido sobre a temporização, desde que sejam mantidos os estágios de sincronização entre os blocos.

Assim, a estratégia de pipeline adotada no DPDnano-Lite constitui um dos principais fatores responsáveis pela obtenção de elevada taxa de processamento aliada ao baixo consumo de recursos, atendendo às restrições impostas pela FPGA Tang Nano 4K.