# Capítulo 5 – Implementação RTL em Verilog-2001

## 5.10 Módulo coeff_bank

O módulo coeff_bank implementa um banco estático de coeficientes complexos definido a partir das macros declaradas em coeff_pkg.vh. Sua função é disponibilizar, de forma centralizada, valores constantes de coeficientes para possíveis integrações arquiteturais baseadas em armazenamento interno, servindo como bloco auxiliar de suporte à organização da RTL.

Do ponto de vista matemático, os coeficientes representam os parâmetros do modelo obtidos durante o processo de identificação do amplificador de potência. Uma vez determinados, esses valores definem a contribuição de cada termo polinomial para a resposta final do predistorcedor.

Na versão congelada do DPDnano-Lite optou-se pela utilização de coeficientes estáticos. Contudo, na arquitetura efetivamente validada, os coeficientes utilizados pelo módulo dpd_core são fornecidos por portas de entrada do topo, e não pelo módulo coeff_bank. Assim, o coeff_bank permanece como um bloco auxiliar disponível na base RTL, mas não integrado ao caminho principal de processamento da versão congelada utilizada nos testes.

Foram avaliadas três alternativas para armazenamento dos coeficientes: constantes distribuídas no código, memória ROM e memória RAM com atualização em tempo de execução. A primeira alternativa apresenta baixa flexibilidade e dificulta a manutenção. A terceira exige lógica adicional de controle, interface de comunicação e mecanismos de sincronização para atualização segura dos coeficientes.

A solução implementada no arquivo coeff_bank.v utiliza um banco de coeficientes constantes organizado de forma centralizada, com saídas separadas para as componentes real e imaginária de três taps predefinidos. Essa abordagem simplifica experimentos estruturais e documenta uma alternativa de encapsulamento dos coeficientes, ainda que não corresponda ao mecanismo de alimentação adotado no topo congelado.

Todos os coeficientes são representados em formato complexo de ponto fixo, utilizando o mesmo padrão numérico definido em config.vh. Essa padronização elimina conversões adicionais entre módulos e mantém coerência ao longo de todo o datapath.

A interface RTL do módulo foi mantida simples. O coeff_bank fornece diretamente, por sinais dedicados, as componentes real e imaginária dos coeficientes estáticos definidos no pacote auxiliar. Como não existe mecanismo de endereçamento nem sincronização temporal interna, o bloco atua como fonte combinacional de constantes e não como estágio pipelineado do datapath.

A Figura 5.9 (a ser inserida) deverá ilustrar a organização interna do banco de coeficientes, destacando sua natureza auxiliar, a dependência das definições de coeff_pkg.vh e a distinção entre esse bloco opcional e o mecanismo efetivamente utilizado pelo dpd_core congelado, no qual os coeficientes entram por portas externas.

Outra decisão importante foi desacoplar completamente o armazenamento dos coeficientes da lógica matemática do algoritmo. Dessa forma, diferentes conjuntos de coeficientes podem ser utilizados sem necessidade de alterar os módulos responsáveis pelo processamento polinomial.

Durante a análise estrutural, o módulo foi verificado quanto à coerência entre as macros definidas em coeff_pkg.vh e as saídas disponibilizadas em coeff_bank.v, bem como quanto à compatibilidade de largura de palavra com o restante da arquitetura. Como o bloco não participa do topo congelado validado pelos testes TMQ, sua documentação deve ser interpretada como complementar, e não como parte do fluxo principal efetivamente exercitado.

Embora a versão atual utilize coeficientes fixos, uma evolução futura pode substituir tanto a alimentação externa direta do dpd_core quanto o banco estático por mecanismos adaptativos de atualização. Nesse contexto, o coeff_bank pode ser entendido como uma referência de organização modular, mas não como a solução final adotada na arquitetura congelada deste trabalho.

Em síntese, o módulo coeff_bank representa um recurso auxiliar de organização para coeficientes estáticos dentro da base RTL do DPDnano-Lite. Com rigor arquitetural, deve-se registrar que ele não integra o datapath principal da versão congelada validada experimentalmente, na qual os coeficientes do modelo entram diretamente pelas portas do módulo dpd_core.

| Decisão de projeto | Justificativa |
| --- | --- |
| Coeficientes estáticos | Redução da complexidade da arquitetura |
| Formato complexo Q1.15 | Padronização numérica |
| Banco centralizado | Facilidade de manutenção |
| Interface preparada para expansão | Suporte futuro à adaptação dinâmica |