# Capítulo 5 – Implementação RTL em Verilog-2001

## 5.11 Módulo rounding

O módulo rounding é responsável pela conversão controlada da precisão numérica entre os estágios internos de processamento e a interface de saída da arquitetura DPDnano-Lite. Embora essa operação seja frequentemente tratada como um detalhe de implementação, ela exerce influência direta sobre a qualidade do sinal predistorcido, pois define como os bits excedentes produzidos pelas operações aritméticas serão tratados antes da redução da largura dos barramentos.

Durante o processamento do modelo Memory Polynomial, sucessivas multiplicações e acumulações provocam crescimento da largura das palavras internas. Essa expansão é intencional e preserva a precisão numérica ao longo do datapath. Entretanto, ao final do processamento torna-se necessário converter os resultados para o formato de saída especificado pela arquitetura.

Uma alternativa simples seria eliminar diretamente os bits menos significativos por truncamento. Embora reduza a complexidade lógica, o truncamento introduz um erro sistemático negativo, deslocando estatisticamente os resultados e aumentando o ruído de quantização. Em aplicações de processamento digital de sinais, esse viés pode degradar métricas como EVM e ACPR.

Como decisão de engenharia, optou-se pela utilização de arredondamento antes da redução de largura. O princípio consiste em adicionar meia unidade do bit menos significativo que será preservado e somente então descartar os bits excedentes. Esse procedimento reduz o erro médio de quantização e produz resultados mais próximos daqueles obtidos em alta precisão.

Na arquitetura DPDnano-Lite, o arredondamento foi implementado como um módulo independente. Essa separação evita que a lógica de conversão de escala fique misturada às operações matemáticas principais, melhora a reutilização do código e facilita a validação funcional.

Outro aspecto importante foi manter o módulo rounding exclusivamente responsável pela conversão de precisão. Nenhuma operação de saturação é realizada nessa etapa. Essa decisão permite que o tratamento de overflow permaneça concentrado no módulo saturator, preservando o princípio de responsabilidade única adotado em toda a arquitetura.

A Figura 5.10 (a ser inserida) deverá ilustrar o processo de arredondamento, mostrando a palavra interna expandida, o bit utilizado para decisão de arredondamento e o resultado convertido para a largura final.

Durante a verificação funcional foram avaliados valores localizados exatamente nos limites entre dois níveis de quantização, além de entradas positivas, negativas e próximas da saturação. Os resultados demonstraram que o arredondamento reduz significativamente o erro médio quando comparado ao simples truncamento.

Além da melhoria da precisão, a existência de um módulo dedicado simplifica futuras alterações na política de quantização. Métodos alternativos, como arredondamento convergente ou estocástico, poderão ser incorporados sem modificar os módulos responsáveis pelo processamento matemático.

Em síntese, o módulo rounding representa um elemento essencial da estratégia numérica do DPDnano-Lite. Sua implementação preserva a fidelidade dos resultados produzidos pelo algoritmo Memory Polynomial e reduz os efeitos da quantização durante a conversão para o formato de saída.

| Decisão de projeto | Justificativa |
| --- | --- |
| Arredondamento em vez de truncamento | Redução do erro médio de quantização |
| Módulo independente | Separação entre processamento e conversão de precisão |
| Sem saturação | Responsabilidade exclusiva do módulo saturator |
| Estrutura parametrizada | Facilidade para futuras políticas de quantização |