# Capítulo 5 – Implementação RTL em Verilog-2001

## 5.13 Módulo dpd_core

O módulo dpd_core representa o núcleo central da arquitetura DPDnano-Lite e integra o caminho principal de processamento efetivamente congelado e validado neste trabalho. Enquanto os módulos anteriores executam funções específicas, o dpd_core organiza a sequência real de operações do datapath, composta por um ramo linear, um ramo polinomial cúbico, uma etapa de acumulação, o arredondamento final e a saturação de saída.

Do ponto de vista arquitetural, o dpd_core é composto por diversos estágios especializados interligados por uma estrutura pipeline totalmente síncrona. Essa organização permite que diferentes amostras sejam processadas simultaneamente em diferentes estágios, aumentando a vazão do sistema sem elevar proporcionalmente a frequência de operação.

O fluxo de processamento inicia-se com o recebimento das componentes I e Q do sinal complexo de entrada, juntamente com os coeficientes complexos de primeira e terceira ordem, fornecidos diretamente por portas do módulo. Na versão congelada analisada, não há instanciação de iq_delay no interior do dpd_core, de modo que o processamento ocorre sobre a amostra corrente, sem exploração explícita de memória temporal no topo efetivamente validado.

Em paralelo ao ramo linear, a amostra de entrada alimenta o módulo poly_kernel, no qual são calculados o termo de magnitude ao quadrado e o termo cúbico complexo associado à não linearidade de terceira ordem. Em seguida, o módulo poly_branch pondera esse termo pelo coeficiente complexo cúbico recebido nas portas coef3_re e coef3_im, produzindo a contribuição não linear no formato interno de ramo.

O ramo linear é implementado por uma instanciação explícita de complex_mult, que multiplica a entrada complexa pelo coeficiente linear fornecido nas portas coef1_re e coef1_im. Assim, a arquitetura efetivamente congelada utiliza apenas uma multiplicação complexa explícita no topo, destinada ao ramo linear, enquanto o ramo cúbico é tratado pelo encadeamento poly_kernel mais poly_branch.

As duas parcelas resultantes, linear e cúbica, são alinhadas temporalmente por um registrador intermediário aplicado ao ramo linear e depois somadas diretamente em registradores do acumulador interno acc_re e acc_im. Essa soma não é realizada por instanciação explícita de complex_add no interior do dpd_core; em vez disso, utiliza-se lógica sequencial com extensão de sinal para preservar a coerência numérica no formato de acumulação.

Após o processamento matemático, o resultado é encaminhado ao módulo rounding para conversão controlada da largura das palavras. Na sequência, o módulo saturator verifica possíveis condições de overflow e garante que o valor final permaneça dentro da faixa dinâmica especificada.

Uma importante decisão de engenharia foi adotar uma arquitetura modular hierárquica. Cada bloco foi desenvolvido, validado e sintetizado individualmente antes da integração completa, reduzindo riscos de integração e facilitando a reutilização do código.

Todos os módulos compartilham o mesmo sinal de clock e reset, garantindo sincronização entre os estágios do pipeline e facilitando o fechamento de temporização na FPGA Tang Nano 4K.

A Figura 5.12 (a ser inserida) deverá apresentar o diagrama completo do dpd_core, evidenciando o fluxo de dados realmente implementado entre complex_mult no ramo linear, poly_kernel e poly_branch no ramo cúbico, o estágio registrador de alinhamento do ramo linear, o acumulador interno, o módulo rounding e o módulo saturator.

Durante a verificação funcional, o dpd_core foi submetido aos casos de teste estruturais e, posteriormente, aos testes de caracterização TMQ, cobrindo reset, caminho linear, caminho cúbico, latência, robustez numérica, saturação e repetibilidade. Os resultados confirmaram o comportamento coerente do topo congelado e evidenciaram que a arquitetura analisada deve ser descrita exatamente conforme as instanciações presentes no código RTL validado.

Em síntese, o módulo dpd_core consolida as decisões arquiteturais efetivamente presentes no DPDnano-Lite congelado, materializando um predistorcedor de baixa complexidade baseado em ramo linear e termo cúbico complexo, com pipeline síncrono, precisão numérica controlada e compatibilidade com FPGA de recursos limitados.

| Módulo | Função principal |
| --- | --- |
| iq_delay | Memória temporal |
| poly_kernel | Geração dos termos polinomiais |
| poly_branch | Organização dos ramos |
| coeff_bank | Fornecimento dos coeficientes |
| complex_mult | Multiplicação complexa |
| complex_add | Acumulação |
| rounding | Conversão de precisão |
| saturator | Limitação da faixa dinâmica |