# Capítulo 5 – Implementação RTL em Verilog-2001

## 5.14 Fluxo dos Dados da Arquitetura

### 5.14.1 Visão Geral

O fluxo de dados do DPDnano-Lite foi concebido para implementar o modelo Memory Polynomial de forma modular e pipelineada. Em vez de concentrar todas as operações em um único bloco, a arquitetura distribui as funções matemáticas em módulos especializados, reduzindo o caminho crítico, simplificando a verificação funcional e favorecendo a síntese em FPGAs de pequeno porte.

### 5.14.2 Modelo Matemático

A arquitetura efetivamente validada implementa uma forma simplificada do predistorcedor polinomial complexo, composta por um ramo linear e um ramo cúbico calculado sobre a amostra corrente. Em termos funcionais, cada amostra percorre a sequência de multiplicação linear complexa, geração do termo cúbico, ponderação do ramo não linear, acumulação das contribuições e conversão para o formato final de saída. Embora a formulação conceitual do Memory Polynomial tenha orientado o desenvolvimento, o topo congelado exercitado nos testes não explicita, dentro de dpd_core, a estrutura completa com múltiplos atrasos temporais.

### 5.14.3 Fluxo RTL

As amostras complexas entram simultaneamente em dois ramos. No ramo linear, complex_mult multiplica diretamente a entrada pelo coeficiente coef1. No ramo não linear, poly_kernel calcula a grandeza de magnitude ao quadrado e o termo cúbico complexo, que é então ponderado por poly_branch mediante o coeficiente coef3. Em seguida, o ramo linear é atrasado por um registrador para alinhamento temporal com o ramo cúbico, ambos são somados no acumulador interno e, finalmente, rounding converte a precisão para Q1.15 e saturator limita a faixa dinâmica e registra a saída.

### 5.14.4 Evolução Numérica

Uma decisão importante foi preservar a maior precisão possível ao longo do datapath. O ramo linear e o ramo cúbico operam em formatos internos mais largos, e a redução de precisão é concentrada na etapa de rounding, imediatamente antes da saturação final. Essa estratégia minimiza o erro de quantização acumulado e mantém coerência com a separação funcional entre arredondamento e saturação adotada na RTL congelada.

### 5.14.5 Pipeline

Todos os módulos são sincronizados pelo mesmo clock. Registradores entre os blocos dividem o processamento em estágios independentes. Após o enchimento inicial do pipeline, uma nova amostra pode ser aceita a cada ciclo de clock, caracterizando throughput de uma amostra por ciclo.

### 5.14.6 Latência

A latência total corresponde à soma dos registradores inseridos ao longo do pipeline. Embora superior à de uma implementação puramente combinacional, essa decisão permite maior frequência de operação, melhor fechamento de temporização e elevada previsibilidade temporal.

### 5.14.7 Considerações de Engenharia

A separação entre geração dos termos, ponderação dos ramos, acumulação, arredondamento e saturação reduz o acoplamento entre módulos, facilita a depuração, permite reutilização de hardware e favorece futuras extensões da arquitetura. Com rigor científico, contudo, deve-se registrar que o armazenamento interno de coeficientes por meio de coeff_bank não participa do fluxo principal exercitado pelo topo congelado, no qual os coeficientes entram externamente por porta.

| Tabela 5.13 – Estágio | Função |
| --- | --- |
| iq_delay | Memória temporal |
| poly_kernel | Geração dos termos |
| poly_branch | Distribuição dos ramos |
| complex_mult | Ponderação |
| complex_add | Acumulação |
| rounding | Conversão de precisão |
| saturator | Limitação da saída |

Figura 5.13 (a inserir): Diagrama completo do fluxo de dados do DPDnano-Lite.

Figura 5.14 (a inserir): Organização pipeline entre os módulos RTL.