# Capítulo 5 – Implementação RTL em Verilog-2001

## 5.1 Introdução

Este capítulo apresenta a implementação da arquitetura DPDnano-Lite utilizando a linguagem Verilog-2001. Após a definição do modelo matemático e da organização arquitetural, o desenvolvimento concentra-se na descrição em nível RTL (Register Transfer Level), estabelecendo a correspondência entre cada bloco funcional e sua implementação em hardware.

A descrição RTL foi estruturada de forma modular, permitindo que cada componente seja sintetizado, simulado e validado individualmente antes da integração ao módulo principal. Essa estratégia reduz a complexidade do desenvolvimento, facilita a depuração e melhora a reutilização de código em versões futuras da arquitetura.

Todos os módulos compartilham um único domínio de clock e um sinal de reset, simplificando a sincronização temporal e favorecendo o fechamento de temporização na FPGA Tang Nano 4K. As interfaces utilizam barramentos independentes para as componentes I e Q, mantendo compatibilidade com a representação complexa adotada pelo algoritmo Memory Polynomial.

Os parâmetros globais da arquitetura, como largura de palavra, formato de ponto fixo, ordem polinomial e profundidade de memória, são definidos em arquivos de configuração. Dessa forma, a adaptação para diferentes dispositivos FPGA pode ser realizada sem alterações significativas na estrutura do código RTL.

Durante a implementação foram adotadas boas práticas de projeto digital, incluindo parametrização, separação funcional dos módulos, uso de registradores de pipeline, tratamento explícito de overflow por saturação e conversão de escala por arredondamento. Essas decisões contribuíram para uma arquitetura organizada, escalável e compatível com ferramentas de síntese e simulação.

A Figura 5.1 (a ser inserida) deverá apresentar a hierarquia dos arquivos RTL do projeto, evidenciando a relação entre o módulo principal dpd_core e seus respectivos submódulos.

Nas próximas seções serão descritos detalhadamente os principais módulos implementados, suas interfaces, responsabilidades funcionais e integração dentro da arquitetura DPDnano-Lite.