# Capítulo 5 – Implementação RTL em Verilog-2001

## 5.6 Módulo complex_add

O módulo `complex_add` é responsável pela realização das operações de soma e subtração entre números complexos ao longo da arquitetura DPDnano-Lite. Embora a soma complexa seja matematicamente mais simples do que a multiplicação, sua implementação exerce papel decisivo na formação dos termos polinomiais, na acumulação dos resultados intermediários e na preservação da precisão numérica do sistema.

No algoritmo Memory Polynomial, cada amostra de saída é obtida pela combinação de diversos termos complexos provenientes de diferentes ordens polinomiais e profundidades de memória. Consequentemente, as operações de soma representam o mecanismo responsável por integrar todas as contribuições individuais em um único resultado complexo.

Sejam dois números complexos x=a+jb e y=c+jd. A soma complexa é descrita pela Equação (5.3).

Equação (5.3): (a+jb)+(c+jd)=(a+c)+j(b+d).

Embora essa expressão seja direta, sua implementação em ponto fixo requer cuidados importantes. Diferentemente da multiplicação, a soma não altera o número de bits fracionários, porém pode provocar crescimento da parte inteira devido ao transporte de carry. Esse fenômeno torna necessária a utilização de barramentos internos com margem suficiente para acomodar resultados sem perda de informação.

Durante a definição da arquitetura foram avaliadas duas estratégias. A primeira consistia em limitar imediatamente o resultado da soma à largura final de saída. A segunda preservava uma largura ampliada durante todas as acumulações, adiando a redução para as etapas finais. A segunda alternativa foi escolhida por reduzir significativamente os erros acumulados de quantização.

A implementação RTL do módulo foi mantida deliberadamente simples. As componentes real e imaginária são processadas em paralelo por somadores independentes, preservando a simetria estrutural do processamento complexo e facilitando o balanceamento temporal do pipeline.

Outra decisão importante foi separar completamente as funções de acumulação das funções de saturação. O módulo complex_add limita-se à operação aritmética propriamente dita, enquanto a limitação dinâmica é executada posteriormente pelo módulo saturator. Essa separação mantém cada bloco responsável por uma única função, aumentando a modularidade do projeto.

A Figura 5.5 (a ser inserida) deverá apresentar o datapath do módulo, evidenciando os dois somadores paralelos, os registradores de sincronização e os barramentos das componentes I e Q.

Do ponto de vista da síntese em FPGA, as operações de soma são normalmente implementadas utilizando a cadeia dedicada de carry disponível na lógica programável. Essa característica permite elevada frequência de operação com reduzido consumo de recursos, dispensando o uso de blocos DSP para esse tipo de operação.

Durante a validação funcional foram executados testes envolvendo operandos positivos, negativos, combinações de sinais opostos, valores máximos, mínimos e casos próximos aos limites da faixa dinâmica. Esses cenários permitiram verificar a propagação correta do carry, a consistência entre as componentes real e imaginária e a compatibilidade do módulo com os demais blocos da arquitetura.

Além de sua função aritmética, o módulo complex_add atua como elemento de integração entre diferentes estágios do datapath. Sua correta sincronização garante que todos os termos produzidos pelos blocos anteriores sejam combinados no instante apropriado, preservando a coerência temporal do pipeline global.

Em síntese, o módulo complex_add demonstra que mesmo operações matematicamente simples exigem decisões cuidadosas de engenharia quando implementadas em hardware digital. A arquitetura adotada privilegia precisão numérica, simplicidade estrutural, elevada reutilização e integração eficiente com o restante do DPDnano-Lite.

| Decisão de projeto | Justificativa |
| --- | --- |
| Barramentos internos ampliados | Evitar overflow durante acumulações |
| Somadores independentes para I e Q | Processamento paralelo e simétrico |
| Sem saturação interna | Separação de responsabilidades |
| Uso da carry chain da FPGA | Maior desempenho com baixo consumo de recursos |