RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da DPDnano-Lite, uma arquitetura de predistorção digital destinada à implementação em FPGA com recursos limitados. A proposta emprega o modelo Memory Polynomial para compensar não linearidades e efeitos de memória presentes em cadeias de transmissão, preservando uma organização compatível com restrições de área e de processamento da Tang Nano 4K. A arquitetura é composta pelos blocos History Buffer, History MUX, Basis Generator, Complex Multiplier, Accumulator e Output Formatter, posicionados entre os conversores analógico-digitais e digital-analógicos do sistema. O modelo utiliza quatro taps, ordens polinomiais 1, 3 e 5, coeficientes complexos em formato Q1.15 e acumulador de 60 bits. Como restrições de projeto, estabelece-se a ausência de blocos de memória RAM embarcada e o consumo-alvo de seis a sete blocos DSP, limitado a oito. A especificação define ainda as convenções de interface, a sequência de pipeline e o fluxo obrigatório de verificação por módulo, baseado em RTL, testbench e simulação no ModelSim. Dessa forma, o trabalho consolida uma base técnica reprodutível para a implementação e a validação progressiva de um predistorcedor digital de baixa complexidade.

Palavras-chave: predistorção digital; FPGA; Memory Polynomial; processamento digital de sinais; eficiência de recursos.